MIREKKON  www.mirekkon.pl

Mirosław Konieczny

Ul. Stanisława Augusta 18A/37

37-700 Przemyśl

mirekkon@wp.pl

+48 503 828 650

Sterownik SD-2

UWAGA!

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy                     o skontaktowanie się ze sprzedawcą.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć                    z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji                        i parametrów technicznych urządzenia w celu poprawy jakości produktu.

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Sterownik SD-2 służy wyłącznie do regulacji mocy elementów grzejnych o mocy nie większej niż 3500W (3.5kW), umożliwia pomiar temperatury za pomocą dwóch sond wyświetlanych na ekranie                            z rozdzielczością 0,01C  oraz steruje jednym elektrozaworem na podstawie odczytu temperatury jednej z sond.

Użytkownik posiada możliwość ustawienia alarmów wizualnych oraz progu temperatury po przekroczeniu której  następuje zakończenie procesu (wyłączenie grzania).

ZALETY UKŁADU

- Prosta obsługa i intuicyjne menu;

- Czytelny wyświetlacz prezentujący aktualną moc, temperaturę sond           i stan elektrozaworu;

- Solidne wykonanie;

- Grube przewody zasilające fabrycznie zakończonymi gniazdem                  i wtyczką;

- Funkcja rozgrzania wsadu w zbiornika i automatyczne utrzymania zadanej temperatury;

- Funkcja rozgrzania wsadu i przejście w tryb automatycznej stabilizacji;

- Funkcja wyłączenia grzania po przekroczeniu zadanej temperatury;

- Możliwość ręcznego załączenia lub wyłączenia elektrozaworu oraz tryb automatyczny;

- Dwupunktowa kalibracja każdej sondy osobno;

- Możliwość pokazania mocy regulowanej (wartość przybliżona nie uwzględniająca spadków napięcia);

- Pomiar i możliwość sprawdzenia temperatury wewnętrznej urządzenia;

URUCHOMIENIE – PODŁĄCZENIE STEROWNIKA

- Urządzenie może pracować wyłącznie pod nadzorem.

- Wszelkich manipulacji przy elektrycznej części urządzenia można wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu sieci 230V.

- Na dole i górze urządzenia znajdują się otwory wentylacyjne które nie mogą zostać zasłonięte. Sterownik musi być umieszony na twardym           i równym podłożu, aby nie zaburzać chłodzenia urządzenia.

- Złącza sond temperatur do sterownika. Sterownik jest wstępnie skonfigurowany i sonda 1 (T1 na rysunku poniżej)  domyślnie powinna być zamontowana w kolumnie (lub głowicy), a sonda 2 (T2 na rysunku poniżej) w zbiorniku.

- Wyjąć zieloną wtyczkę ze sterownika (wtyczka E zgodnie z rysunkiem powyżej). Kabel od elektrozaworu należy włożyć do otworów w zielonej wtyczce (kolejność kabelków nie ma znaczenia) i przykręcić śrubki zaciskające kabel we wtyczce (dół wtyczki). Kolejność kabli nie ma znaczenia, można podłączyć dowolnie. Delikatnie pociągnąć za kabel elektrozaworu. Kabel powinien być mocno przykręcony do wtyczki. 	Włożyć wtyczkę elektrozaworu na miejsce w sterowniku (zgodnie z rysunkiem powyżej). Należy zwrócić uwagę na napięcie elektrozaworu. Sterownik obsługuje elektrozawór o napięciu 12V                i mocy maksymalnej 10W.

- Podłącz grzałkę do kabla zasilającego sterownika zakończonego gniazdem.

- Podłącz przewód zasilający sterownika do sieci 230V 50/60Hz.

- Sprawdzić czy na wyświetlaczu są widoczne wskazania z dwóch sond temperatur. Domyślnie sonda 1 powinna wskazywać temperaturę w kolumnie, sonda 2 w zbiorniku.

- Sprawdź konfigurację urządzenia (SETUP).

- Możesz rozpocząć pracę na urządzeniu.

EKRAN GŁÓWNY – ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI

Wygląd ekranu głównego:

1 22.31C  P  100%

2 22.32C  WYL  0

gdzie wartość

- „1 22.31C” oznacza temperaturę sondy nr.1,

- „2 22.32C” oznacza temperaturę sondy nr.2,

- „P” oznacza aktualny tryb pracy grzałki. „P” –ręczne ustawienie mocy grzałki, „R” – uruchomiona funkcja menu rozgrzewanie, „A” – uruchomiona funkcja menu autoregulacji temperatury,

- „100%” oznacza aktualną wartość mocy grzałki wyrażoną                         w procentach w zakresie od 0% do 100%. Po przestawieniu parametru w SETUP wartość mocy może być podana w watach zamiast procentów,

- „WYL” oznacza aktualny stan elektrozaworu,

„WYL” – elektrozawór wyłączony w trybie pracy automatycznej,

„ZAL” – elektrozawór załączony w trybie pracy automatycznej,

„[WYL]” – elektrozawór wyłączony w trybie pracy ręcznej,

„[ZAL]” – elektrozawór załączony w trybie pracy ręcznej,

- „0” oznacza ilość włączeń elektrozaworu (wartość narastająca od chwili aktualnego podłączenia sterownika do prądu).

Wartości na wyświetlaczu są przypisane do miejsca wyświetlania,              co oznacza że są wyświetlane stale w tym samym miejscu.

USTAWIANIE MOCY GRZAŁKI

Ustawienia mocy grzałki dokonujemy wyłącznie przy widocznym ekranie głównym.

1 22.31C  P  100%

2 22.32C  WYL  0

Klawiszami  „+” lub  „-” należy ustawić moc grzałki. Wybór potwierdzamy przyciskając klawisz „OK”. Po pięciu sekundach bezczynności moc zostanie zatwierdzona automatycznie (o ile wcześniej nie zatwierdziłeś mocy klawiszem „OK”).

Wartość mocy może wyświetlana jako % mocy lub wartość mocy grzałki w watach (zależnie od ustawienia SETUP)

MENU

Wejście do MENU następuje po wciśnięciu klawisza OK przy widocznym ekranie głównym:

1 22.31C  P  100%

2 22.32C  WYL  0

Trzy przyciski służą do zmian opcji MENU. Klawisz „+” oraz „-„ służą do przejścia pomiędzy kolejnymi liniami MENU oraz zmiany wartości opcji, klawisz „OK” służy do zatwierdzenia wybranej wartości.

Ustawianie temperatury wykonywane jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustawiamy wartość całkowitą którą zatwierdzamy klawiszem „OK”. Następnie ustawiamy wartości dziesiętne/setne (po przecinku) które zatwierdzamy klawiszem „OK”.

Ustawiając wartości cyfrowe (moc lub temperatura) dochodzimy do końca (wartość 99) lub początku (wartość 0) skali. Przewijanie wartości zatrzyma się. Po puszczeniu klawisza „+” lub „-” i ponownym jego wciśnięciu wartość skala zmieni się na kolejną (z 0 na 99 lub z 99 na 0 zależnie od wciśniętego klawisza „+” lub „-”).

Wyjście z MENU następuje poprzez przejście klawiszem „+” lub „-” do ostatniej opcji „WYJŚCIE Z MENU” i zatwierdzenie klawiszem „OK”.

OPCJE MENU

- ELEKTROZAWÓR

Ustawiamy parametry pracy elektrozaworu. Możliwe wartości:

- AUTO

TEMP 1:         22.31C

110.00C

W dolnej linii podajemy wartość temperatury sondy 1 po przekroczeniu której elektrozawór zostanie włączony. Po ustawieniu pełnych stopni        i zatwierdzeniu klawiszem „OK” ustawiamy wartości po kropce.

W górnej linii po prawej stronie wyświetlana jest aktualna temperatura odczytana na sondzie 1.

- ręcznieWYLączony

elektrozawór zawsze będzie wyłączony (niezależnie od odczytu temperatury)

- ręcznieZALączony

elektrozawór zawsze będzie załączony (niezależnie od odczytu temperatury)

- SONDY

- ALARM 1

Podajemy wartość temperatury sondy 1 po przekroczeniu której zostanie włączony alarm dla podanej sondy. Wartość temperatury sondy 1 na ekranie głównym  zacznie migać.

- ALARM 2

Podajemy wartość temperatury sondy 2 po przekroczeniu której zostanie włączony alarm dla podanej sondy. Wartość temperatury sondy 2 na ekranie głównym zacznie migać.

- Wyłącz moc 1

Podajemy wartość temperatury sondy 1 po przekroczeniu której sterownik zakończy proces (całkowicie wyłączy grzanie).

- Wyłącz moc 2

Podajemy wartość temperatury sondy 2 po przekroczeniu której sterownik zakończy proces (całkowicie wyłączy grzanie).

- ROZGRZEWANIE

Funkcja ułatwiająca start kolumny. Po uruchomieniu tej funkcji sterownik rozpoczyna grzanie z zadaną mocą (domyślnie 100%), a po osiągnięciu określonej temperatury (domyślnie 50C w kolumnie) przełączy moc grzania na inną wartość (domyślnie 0%). Funkcję tą można wykorzystać do automatycznego rozgrzania kolumny i przejściu do automatycznej stabilizacji. Należy pamiętać o wcześniejszym włączeniu wody chłodzącej.

Po uruchomieniu funkcji kolejno podajemy: numer sondy która kontroluje temperaturę, temperaturę rozgrzewania po przekroczeniu której następuje zmiana mocy grzania, maksymalną moc rozgrzewania (początkową) z którą będzie pracowała grzałka, roboczą moc grzania  z jaką będzie pracowała grzałka po przekroczeniu temperatury rozgrzewania.

Po podaniu wszystkich parametrów dla tej funkcji sterownik pokaże ekran główny. Na ekranie w górnej linii pomiędzy temperaturą, a mocą grzania wyświetli się litera „R” zamiast „P”. Można przerwać działanie tej funkcji wciskając klawisz „+” lub „-” ręcznie regulując moc grzania. Na ekranie w górnej linii pojawi się litera „P”.

- AUTOREG. TEMP

Funkcja po uruchomieniu której sterownik dąży do utrzymania zadanej temperatury dla podanej sondy np. pozwala na utrzymanie konkretnej temperatury w zbiorniku.

Po uruchomieniu funkcji kolejno podajemy: numer sondy która będzie odczytywała temperaturę, temperaturę autoregulacji dla podanej sondy do której będzie dążył sterownik, maksymalną moc autoregulacji z którą sterownik będzie rozgrzewał grzałki.

Po podaniu wszystkich parametrów dla tej funkcji sterownik pokaże ekran główny. Na ekranie w górnej linii pomiędzy temperaturą a mocą grzania wyświetli się litera „A” zamiast „P”. Można przerwać działanie tej funkcji wciskając klawisz „+” lub „-” ręcznie regulując moc grzania. Na ekranie w górnej linii pojawi się litera „P”.

- SETUP

  - Elektrozawór

Ustawiamy parametry podłączonego elektrozaworu:

- typ: NO (elektrozawór Normalnie Otwarty, Normally Open) lub  NC (elektrozawór Normalnie Zamknięty NZ=NC Normally Closed),

- podłącz do: 1 - numer sondy sterującej elektrozaworem

- BłądTemp=  otwórz lub zamknij

Określa jak ma zachować się elektrozawór przy braku odczytu temperatury sondy,

- Histereza: 0.00C

Określa wartość histerezy temperatury załączenia/wyłączenia  elektrozaworu;

  - Moc grzałki

Ustawiamy, jak ma być wyświetlana moc grzałki:

- Pokazuj w:

[%] wyświetlanie w procentach

lub

[W] wyświetlanie w watach

Po wybraniu [W] należy podać moc grzałki podłączonej do regulatora. Osobno podajemy wartość dwóch pierwszych cyfr wartości mocy, zatwierdzamy klawiszem „OK” a następnie dwóch ostatnich cyfr wartości mocy.

Należy pamiętać, że wartość podawana na wyświetlaczu jest orientacyjna. Nie uwzględnia spadków napięć w sieci elektrycznej oraz tolerancji w procesie produkcji grzałki (niedokładności wykonania);

  - Kalibracja

Funkcja ta pozwala na skalibrowanie wyświetlanej przez sterownik temperatury z własnym termometrem. Kalibracja przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności wykonujemy kalibrację w 20C:

- Kalibracja 20

Podajemy wartość o jaki należy skorygować odczyt sondy 1 oraz sondy 2 w temperaturze 20C na plus lub na minus.

- Kalibracja 100

Podajemy wartość o jaki należy skorygować odczyt sondy 1 oraz sondy 2 w temperaturze 100C na plus lub na minus;

  - Po zaniku napięcia

Funkcja ta określa jak ma zachować się sterownik po zaniku         i ponownym przywróceniu napięcia. Funkcja ta określa także jak ma się zachować sterownik przy ustawionej wartości SONDY\Wyłącz moc i spadku temperatury poniżej zadanej.

- ustaw moc =0

Po przywróceniu zasilania moc grzałki zostanie ustawiona na 0.

Dla ustawionej funkcji „SONDY\Wyłącz moc”  po spadku temperatury poniżej zaprogramowanej wartości grzałka nie będzie pracowała.

- przywróć moc

Po przywróceniu zasilania moc grzałki zostanie ustawiona na wartość z przed zaniku zasilania .

Dla ustawionej funkcji „SONDY\Wyłącz moc”  po spadku temperatury poniżej zaprogramowanej wartości grzałka wznowi pracę;

  - Info

W funkcji tej sterownik wyświetla wersję oprogramowania oraz temperaturę wewnętrzną urządzenia;

  - PodświetlenieLCD

W funkcji tej ustawiamy wartość podświetlenia wyświetlacza LCD;

  - Wart. domyślne

W funkcji tej mamy możliwość przywrócenia domyślnych parametrów pracy sterownika;

  - Powrót

Wyjście z SETUP

- WYJŚCIE Z MENU

Wyjście z MENU i powrót do ekranu głównego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania:			230V, 50Hz/60Hz, ok. 3W (sam sterownik)

Temperatura pracy:			+5 do +50°C sterownik

Zakres pomiarowy sond:			+20 do +115°C

Czujniki temperatury:			DS18B20

Rozdzielczość temperatury 		0.01C

Ilość sond:				2

Długość przewodu sondy:			ok. 2m

Maksymalna moc elektrozaworu 12V:	10W

Histereza elektrozaworu:			0C-10.99C

Max. obciążalność wyjścia grzania:		3500W (3.5kW)

Rozdzielczość sterowania grzałką:		1%

Zabezpieczenie termiczne:			Tak

Chłodzenie:				Radiator + wentylator

Możliwe problemy

| Opis | Możliwa przyczyna |
| --- | --- |
| Wyświetlacz nie świeci | Sprawdź poprawność podłączenia oraz napięcie sieci. Sprawdź bezpiecznik |
| Urządzenie nie grzeje grzałki | Sprawdź ustawioną moc grzania czy jest większa niż 0 Sprawdź temperaturę wewnętrzną urządzenia (menu SETUP, Wersja) Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte Sprawdź, czy działa wentylator Urządzenie nie będzie działało, jeśli temperatura wewnętrzna będzie za wysoka |
| Błędne wskazania sond | Przeprowadź kalibrację sond Sprawdź czy sonda nie dotyka bezpośrednio do części stalowych kolumny |
| W miejscu wyświetlania temperatury sond widoczny jest napis ERR | Sprawdź poprawność podłączenia sond z tyłu sterownika Możliwy brak sondy |
| Elektrozawór działa odwrotnie niż powinien | Przestaw poprawność parametru NO lub NZ w menu SETUP, ELEKTROZAWÓR |
| Elektrozawór się nie zamyka/otwiera | Sprawdź poprawność podłączenia elektrozaworu z tyłu sterownika Sprawdź, czy moc elektrozaworu nie jest większa niż dopuszczalna Sprawdź poprawność ustawienia temperatury załączenia elektrozaworu |
| Następuje cykliczne włączanie/ wyłączanie elektrozaworu | Sprawdź, czy temperatura sondy sterującej elektrozaworem jest stabilna Sprawdź, czy moc elektrozaworu nie jest większa niż dopuszczalna dla sterownika |

WARUNKI GWARANCJI.

- Sprzedawca  gwarantuje poprawną pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia na które wydana jest karta gwarancyjna.

- Wady fizyczne będą bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego. Czas naprawy liczony jest od dnia dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego do dnia wydania przedmiotu przewoźnikowi po naprawie.

- W przypadku braku możliwości wykonania naprawy produkt może zostać wymiany na nowy (model ten sam lub o zbliżonych, nie gorszych parametrach technicznych) lub Kupujący otrzyma zwrot zapłaty.

- Przed odesłaniem urządzenia należy się skontaktować mailowo z punktem serwisowym         i poinformować go nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

- Przesłane urządzenie do serwisu musi zawierać opis problemu oraz adres na który należy odesłać naprawione urządzenie oraz telefon kontaktowy.

- Urządzenie powinno być czyste, w opakowaniu zabezpieczające je na czas transportu, kompletne, z nienaruszoną plombą wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub  niezgodnego z instrukcją użytkowania, a w szczególności: samowolnych zmian konstrukcyjnych, nieprawidłowej konserwacji, niewłaściwej eksploatacji, samowolnego napraw lub ulepszeń, przeciążenia, wyładowań atmosferycznych, zalania, kondensacja pary wodnej, uszkodzeń mechanicznych.

- Karta gwarancyjna nieczytelna, nie wypełniona w całości lub nosząca ślady korekt jest nieważna.

- Kupujący składając podpis oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje je. Karta gwarancyjna bez podpisu Kupującego będzie uznawana za nieważną.

- Adres punktu serwisowego do którego należy odesłać urządzenie w przypadku konieczności naprawy:

MIREKKON Mirosław Konieczny

ul. Stanisława Augusta 18A/37; 37-700 Przemyśl

+48 503 828 650  mirekkon@vp.pl

- Gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego wobec sprzedawcy wynikających                 z niezgodności towaru z umową

| DATA ZAKUPU | PODPIS I PIECZĘĆ SPRZEDAWCY | PODPIS KLIENTA |
| --- | --- | --- |